1、热胆容量：≥40升；

2、功率，电源：3KW，220V/50HZ（提供CQC认证证书复印件及官网截图作为依据，且证件型号与投标型号一致）；

3、出水方式：2开；

4、外形尺寸（mm）：565x260x1410（±10%）；

5、机体采用优质不锈钢板制作。内胆及涉水部件均选用优质食品级304不锈钢材料制作，耐高温蒸汽腐蚀，坚固耐用。

6、临界沸腾保温技术，解决传统开水器保温沸腾造成“干沸水”的缺点。采用聚氨酯发泡保温技术，减少热能损失。

7、即开即饮，采用步进式加热技术，逐层加热逐层补水，进水时具有电磁阀控制，冷热水分离。一次沸腾，避免混合水和干沸水，确保用水卫生和减少能源浪费。

8、另配底座

9、内置不低于3级过滤（PP棉+活性炭滤芯+活性炭滤芯）

10、防漏电设计、防干烧设计、防火阻燃设计、防开盖设计、防蒸汽设计。

11、故障发生时自我保护，LED屏中文显示故障原因，并自动停止工作。

12、设备符合食品接触产品卫生要求，获得《食品接触产品安全认证证书》（提供《食品接触产品安全认证证书》）；

13、投标产品通过RoSH认证，（提供RoSH符合性认证证书复印件及官网截图作为依据，且证件型号与投标型号一致）

14、投标产品通过中国环境标志产品认证，符合GB/T24021-2001要求。（提中国环境标志产品认证证书，且证件型号与投标型号一致）