附件：

中日友好医院防冲撞设施采购项目

预算：148200元，数量：57根。

固定防冲撞金属柱产品参数及图片

1.固定金属柱

1.1柱体材质:304不锈钢，表面抛光拉丝处理；

1.2外形尺寸:约400mmx1000mm;

1.3柱体直径：219±2mm；

1.4柱体壁厚：8mm±1mm；

1.5拦截高度：600±3mm；

1.6柱中心间距：1500mm

1.7法兰盘直径：400±5mm；

1.8防护等级：符合国家标准IP68等级；

1.9柱体贴3M警示反光带；

1.10施工工艺

1.10.1基坑深度：≥400mm；

1.10.2混凝土基础强度≥C30 ；

1.10.3外筒表面高于地平面应≤3mm；

1.10.4工程验收通过后，交付相关使用说明书、维护手册等资料，并对指定人员进行培训。

2.质保期

2.1固定金属柱≥5年

3.产品参考图片